| 参数 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 品牌型号 | DELL Power Edge R550 | 6 |
| CPU | Intel Xeon Silver CPU*1，核数≥16，主频≥2.4GHZ |  |
| 内存 | ≥32G DDR4 3200 RDIMM ECC *2 |  |
| 硬盘 | ≥480G SSD*2 ,≥4TB SATA*2 |  |
| 电源 | ≥800W*2 |  |
| 质保 | ≥3年 |  |
| 导轨 | 标准服务器导轨 |  |
| 操作系统 | Windows Server 2019 正版授权 | 6 |

产品参数要求

实施服务要求

- 供应商需提供设备安装上架和操作系统安装服务。

- 供应商需提供基于Windows的高可用集群部署服务。

- 供应商需为采购方提供专业的数据和系统备份服务，以保障MES和SCADA系统相关数据的安全可靠。

- 本次设备旨在为MES、SCADA系统提供算力资源，供应商需配合软件产商完成MES、SCADA系统安装部署和各项功能测试。

服务器分布需求

架构说明：

本项目需要提供6台物理服务器，分别用于承载EMS系统和SCADA系统的算力和存储服务。

另外还需建立定期的数据备份机制，将数据备份至本地，并通过技术措施保存至异地介质，确保数据安全。

- MES服务器构成：

- MES服务器分为正式数据库、开发测试验证和正式应用三个角色。

- 数据库和开发测试各由一台物理服务器安装部署。

- 应用服务器由两台物理服务器通过部署集群实现主副双机架构。

- SCADA服务器构成：

- SCADA服务器由两台物理服务器，分别承载SCADA系统和设备管理系统。

服务器功能描述如下：

| 序号 | 具体要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | MES开发测试验证服务器： 作用：用于MES系统功能开发、调试工作，支持工艺流程的全流程测试、模拟运行与功能验证。需要安装MES软件和数据库（SQL Server 2019） 操作系统：Windows Server 2019 | 1 |
|  | MES正式应用服务器： 作用：采用主副双机架构，部署MES系统正式环境； 主服务器：记录生产操作数据，推送工序执行提示，管控生产效率与质量； 副服务器：负责数据备份及应急灾难恢复，保障系统稳定运行。 操作系统： Windows Server 2019 | 2 |
|  | MES正式数据库服务器： 作用：用于部署MES系统正式运行环境的数据库，需安装 SQL Server 2019版本数据库，负责生产全量业务数据的存储与管理。 操作系统： Windows Server 2019 | 1 |
|  | SCADA服务器： 作用：用于安装SCADA组态软件及归档数据库，作为车间设备数据自动采集与监控的核心节点，自动采集生产设备运行数据，对关键工艺参数进行实时归档存储。支持历史数据的查询、统计与报表生成，为生产过程分析提供数据支撑。 操作系统：Windows Server 2019 | 1 |
|  | 设备管理服务器： 作用：用于实现设备全生命周期台账信息的保存，实现设备维保、点检、验证等阶段性的提醒和设备的维修以及备品备件的使用管理。需要安装设备管理软件及相应的数据库（SQL Server 2019） 操作系统：Windows Server 2019 | 1 |